33 	УТВЕРЖДЕН

КМНТ. 00000-00 00 -0-0-ЛУ

СПО «TNParserRT»

Версия 1.5.24 от 20.03.26

КМНТ. 00000-00 00 -0-0

2026 г.

Содержание

1. Список принятых сокращений.	4

2. Введение.	5

3. Применение утилиты «TNParserRT».	6

3.1. Обмен между платой сбора накопителя ТН3 и компьютером.	6

3.2. Настройка утилиты «TNParserRT» для захвата UDP-потока накопителя ТН3.	6

3.3. Использование файлов записей ТН3 в качестве файла задания «TNParserRT».	9

3.4. Конвертирование файлов записей ТН3 в файл задания «TNParserRT».	9

4. Выходной формат выдачи данных утилиты «TNParserRT» в UDP.	10

4.1. Формат маркерного UDP-пакета «INFO».	10

4.2. Алгоритм формирования контрольной суммы маркерного пакета.	11

4.3. Режим формирования выходного UDP-потока без маркерного пакета.	12

4.4. Подмешивание номеров тиков ТН3 в UDP-пакеты данных «DATA».	12

5. Конфигурирование выходных потоков утилиты «TNParserRT».	14

5.1. Нумерация кожухов, слотов, каналов и параметров в конфигурационном файле.	16

5.2. Информация о статусах кожухов ТН3.	17

5.3. Конфигурирование выходных потоков для модулей АЦП.	19

5.3.1 Модули АЦП/010 и АЦП/310.	21

5.4. Конфигурирование выходных потоков для модулей ARINC-429.	21

5.4.1 Режим "all".	21

5.4.1 Периодический режим "raw".	22

5.4.1 Периодический режим "real".	22

5.4.1 JSON-секция "A429"	24

5.5. Конфигурирование выходных потоков для модулей CAN/RS.	24

5.6. Конфигурирование выходных потоков для модулей IRIG.	25

5.7. Конфигурирование выходных потоков для модулей ТН3/СНС/001.	26

5.8. Конфигурирование выходных потоков для модулей ТН3/МПК/301 и ТН3.ПК-1/2.	26

5.9. Конфигурирование выходных потоков для модулей ТН3/СЧ/301.	26

5.10. Конфигурирование выдачи в базу данных SQLITE.	27

5.11. Конфигурирование выдачи в базу данных PostgreSQL.	28

6. ЧМИ приложение «tnparsergui».	29

7. Утилита «tnreplay».	30

7.1. Назначение	30

7.2. Возможности	30

7.3. Примеры применения	30

8. ЧМИ приложение «tnreplaygui».	32

9. Русификация консольного вывода утилит «tnparserrt» и «tnreplay».	33

# Список принятых сокращений.

| ASCII | - American Standard Code for Information Interchange, стандарт кодирования символов; |
| --- | --- |
| GUI | - Graphical User Interface (то же, что и ЧМИ); |
| NMEA | - National Marine Electronics Association, формат сообщений СНС; |
| SDI | - Source/Destination Identifier — 2-битный код слова ARINC429, который идентифицирует источник или место назначения; |
| UDP | - User Datagram Protocol; |
| UTC | - Coordinated Universal Time (всемирное координированное время); |
| АЦП | - аналого-цифровой преобразователь; |
| БД | - база данных; |
| КП | - комплекс программ (программных средств); |
| ОС | - операционная система; |
| ПК | - персональный компьютер; |
| ПО | - программное обеспечение; |
| СНС | - спутниковая навигационная система; |
| СПО | - специальное программное обеспечение; |
| ТН3 | - твердотельный накопитель (3-я версия); |
| ЦМР | - цена младшего разряда; |
| ЧМИ | - человеко-машинный интерфейс (то же,что и GUI). |

# Введение.

Специальное программное обеспечение (СПО) «TNParserRT» предназначено для преобразования полного Ethernet потока данных от твердотельного накопителя ТН3 в режиме реального времени в раздельные потоки данных блоков, модулей, каналов или параметров для каждого потребителя.

Выделенные данные модулей могут быть направлены в легко разбираемом виде на заданные UDP-адреса и порты, либо сохранены в базы SQL.

Минимальные выделяемые блоки информации для различных типов модулей:

- измерение канала АЦП;

- слово (метка) линии ARINC-429;

- полный («сырой») поток байт от сетевых модулей, спутниковых модулей и модулей последовательных портов;

- NMEA-поток (ASCII) от спутниковых модулей;

- данные UDP-пакета (payload) для сетевых модулей МПК или ПК платы сбора;

- частота, период или длительность модулей СЧ/001 и РК/301;

- отдельное слова в миноре по смещению для модулей IRIG.

Для распределённой системы возможно выделение данных как отдельного удалённого (дочернего блока), так и отдельного модуля.

На один поток данных (одному потребителю) можно перенаправить данные от всех доступных модулей блоков распределённой системы, сконфигурированных для выдачи данных в режиме реального времени.

Данные в режиме реального времени высылаются платой сбора блока ТН3, без команд запроса данных от персонального компьютера после подачи питания и инициализации блока корректным заданием по включению тумблера «ЗАПИСЬ». Данные приходят от платы сбора порциями («тиками») через каждые 1/1024 секунды.

СПО «TNParserRT» принимает все пакеты, приходящие от накопителя, разбирает их на данные отдельных модулей и выдаёт потребителям при получении каждого тика ТН3. При этом утилита «TNParserRT» сохраняет последовательность данных, поступающих с TH3, и гарантирует тактовую частоту выдачи с точностью, обусловленной конфигурацией ПК и операционной системы.

# Применение утилиты «TNParserRT».

## Обмен между платой сбора накопителя ТН3 и компьютером.

Соединение и передача данных от накопителя ТН3 реализовано по сетевому протоколу IEEE 802.3 Ipv4 UDP. Сетевой интерфейс ПК для взаимодействия с блоком ТН3 должен быть настроен в соответствии с настройкой Ethernet блока ТН3.

Настройки канала Ethernet блока ТН3 по умолчанию:

- MAC адрес: 255.255.255.255;

- IP адрес ТН3: 192.168.0.1;

- IP адрес получателя: 255.255.255.255 (Broadcast);

- UDP-порт данных: 13332;

- UDP-порт команд: 13332.

Изменения значений настроек по умолчанию осуществляются изменением задания накопителя ТН3 (tcfg-файл) в СПО «ТН Лаб».

Для работы с накопителем ТН3 в режиме реального времени задание блока ТН3 должно быть сконфигурировано так, чтобы установленные модули были настроены на регистрацию данных и на передачу данных в реальном времени (выставлен флаг «Выдавать данные модуля в реальном времени», может меняться по команде извне), а также один из портов платы сбора был настроен на работу в режиме реального времени. При этом необходимо учитывать общую усреднённую пропускную способность канала Ethernet 1000Base-TX от накопителя ТН3 не более 80 Мбайт/сек (разово не более 100 Мбайт/сек).

Более подробно о настройках задания блока ТН3 указано в главе «РАБОТА С ТН3 В РЕЖИМЕ СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ» руководства по эксплуатации ТН3.

## Настройка утилиты «TNParserRT» для захвата UDP-потока накопителя ТН3.

Соединение и передача данных от утилиты «TNParserRT» потребителям также реализовано по сетевому протоколу IEEE 802.3 Ipv4 UDP.

Утилита «TNParserRT» захватывает поток с одного накопителя ТН3 на заданных сетевом интерфейсе (опционально), IP-адресе (опционально) и UDP-порте.

Если для захвата данных требуется явно использовать заданный сетевой интерфейс, необходимо установить стороннюю библиотеку libpcap (winpcap, npcap), а для ОС семейства Linux также необходимо предоставить утилите «TNParserRT» права суперпользователя (например, запустив утилиту через sudo).

Для корректного разбора входного UDP-потока от накопителя ТН3 утилите «TNParserRT» необходим файл актуального задания ТН3, соответствующего этому UDP-потоку. Для указания файла задания используется опция -c, --tcfg. В качестве файла задания необходимо передать файл задания накопителя ТН3 в формате tcfg.  По умолчанию утилита «TNParserRT» использует файл tn3.tcfg, находящийся в локальной папке утилиты. Также в качестве задания ТН3 утилите можно передать файл реальной записи накопителя в форматах tnd и tne (см. подробности ниже).

Для формирования выходных UDP-потоков утилиты «TNParserRT» используется файл в формате JSON, который необходимо указать в параметре вызова -o, --out-conf. По умолчанию утилита «TNParserRT» использует файл out.json в папке утилиты.

По умолчанию при запуске утилита «TNParserRT» принудительно завершает работу всех запущенных до неё экземпляров утилиты. Для захвата потока от двух и более накопителей потребуется запуск соответствующего числа экземпляров утилиты «TNParserRT» со своими настройками захвата и выдачи и с ключом -K, --no-kill.

Конфигурирование сетевых параметров захвата UDP-потока накопителя ТН3 производится через параметры вызова утилиты:

-i, --interface	выбрать сетевой интерфейс для захвата с использованием библиотеки libpcap;

-a, --ip-address	выбрать IP-адрес для захвата;

-p, --port		выбрать UDP-порт для захвата.

Пример захвата потока ТН3 на UDP-порте 13332:

tnparserrt -p 13332

Пример захвата потока ТН3 на интерфейсе eth0, IP-адресе 192.168.0.5 и UDP-порте 13332:

tnparserrt -i eth0 -a 192.168.0.5 -p 13332

Доступные сетевые интерфейсы можно посмотреть вызовом утилиты с ключом -D (--list-interfaces):

tnparserrt -D

Ключ вызова -C (--print-tcfg) выводит в консоль конфигурацию распределенной системы распарсенного tcfg-файла задания ТН3:

tnparserrt -с test.tcfg -C

Ключ вызова -O (--print-out-conf) выводит в консоль конфигурацию выходных потоков данных из файла out.json:

tnparserrt -с test.tcfg -o out.json -O

Ключ вызова -R, --non-rt-slots принудительно включает разбор данных во входном потоке тех модулей, которые в tcfg-файле сконфигурированы только на регистрацию данных во внутреннем хранилище без выдачи в реальном режиме времени в UDP.

Ключ вызова -r, --record-modules удаляет в конфигурации парсеров, прочитанной из tnd/tne-файла, те модули, которые были включены в исходной конфигурации ТН3, но не были обнаружены платой сбора при записи (при реальной работе накопителя).

Примечание 1. Рекомендуется всегда применять ключ -R при отладке работы утилиты tnparserrt совместно с утилитой tnreplay при проигрывании tnd/tne-записей.

Примечание 2. Рекомендуется также при проигрывании tnd/tne-записей утилитой tnreplay в качестве конфигурационного файла утилиты tnparserrt указывать сам файл записи и ключ -r (отключение необнаруженных модулей).

Примечание 3. Рекомендуется никогда не использовать ключ -R при отладке работы утилиты tnparserrt совместно с утилитой tcpreplay при проигрывании pcap-записей или при работе на реальном UDP-потоке от накопителя ТН3.

Ключи вызова утилиты --en и --ru позволяют принудительно выбрать английский или русский языки соответственно для вывода подсказок.

Все параметры утилиты можно посмотреть вызовом утилиты с ключом -h (--help):

tnparserrt -h

## Использование файлов записей ТН3 в качестве файла задания «TNParserRT».

В качестве файла задания ТН3 утилите можно передать файл реальной записи накопителя в форматах tnd и tne.

## Конвертирование файлов записей ТН3 в файл задания «TNParserRT».

Пример чтения конфигурации ТН3 из файла записи c выводом её на экран на русском языке и экспортом в tcfg-файл с отключением необнаруженных модулей:

tnparserrt -с record.tne -o tn3.tcfg -C -r --ru

# Выходной формат выдачи данных утилиты «TNParserRT» в UDP.

Выходной поток утилиты «TNParserRT» на каждом тике состоит из маркерного UDP-пакета со служебной информацией «INFO» и одного или нескольких пакетов данных модулей «DATA», собранных блоком ТН3 и разобранных утилитой на этом тике (таблица 1).

Таблица 1. Формат полного Ethernet-пакета утилиты «TNParserRT».

| Ethernet header (802.3) | IPv4 Header (802.3) | UDP Header (802.3) | UDP Data (payload) «INFO» или «DATA» | Checksum (802.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 байт | 20 байт | 8 байт | raw bytes | 2 байта |

Маркерный пакет «INFO» и пакеты данных модулей «DATA» составляют один информационный «фрейм» данных утилиты «TNParserRT» на данном тике накопителя ТН3.

Все поля маркерного пакета «INFO» и пакетов данных «DATA» отправляются без промежутков (выравнивающих байт) младшими байтами вперёд.

Если размер итогового UDP-пакета данных «DATA» превышает 1024 байт, он разбивается на UDP-пакеты размером 1024 байт. Последний пакет при этом может быть меньше 1024 байт.

## Формат маркерного UDP-пакета «INFO».

Поля данных маркерного пакета данных утилиты «TNParserRT» представлены в таблице 2.

Таблица 2. Маркерный пакет «INFO» утилиты «TNParserRT».

| № поля | Название | Размер, байт | Тип | Значение (пример) | Комментарий к значению в примере |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marker | 2 | uint16 | 0x4e54 | В ASCII “TN” |
| 2 | DataCount | 2 | uint16 | 3 | Будут отправлены 3 набора данных “DATA” |
| 3 | Counter | 4 | uint32 | 125 | Номер отправляемого фрейма |
| 4 | Data counters | DataCount*2 | uint16 | 4 | Будет отправлен один пакет с 4 байтами данных канала |
| 5 |  |  | uint16 | 2000 | Будут оправлены 2 пакета данных – 1024 и 976 байт |
| 6 |  |  | uint16 | 4096 | Будут оправлены 4 пакета данных – по 1024 байт |
| 7 | Checksum | 2 | uint16 | 0x9958 | Включая маркер, не включая Checksum и последующие поля |
| 8 | Temperature | 2 | int16 | 360 | 22.5ºС. Градусы Цельсия получаются делением на 16. |
| 9 | резерв | 30 | char | - | резерв/служебная информация |

Описание полей маркерного пакета утилиты:

- Marker – признак начала маркерного пакета, имеет значение 0x4e54 (в ASCII “TN”);

- DataCount — число счётчиков данных «DATA», передаваемых в текущем фрейме после маркерного пакета.

- Counter – счётчик отправленных фреймов;

- Data Counters – счётчики данных. Каждый счётчик имеет размерность 2 байта, и указывает количество байт, которое будет передано в последующих UDP-пакетах для каждого набора данных;

- Checksum – контрольная сумма маркерного пакета, включая маркер и исключая саму контрольную сумму, а также все служебные данные, следующие после контрольной суммы;

- Temperature – поле служебных данных утилиты «TNParserRT». На данный момент выдаётся температура мастер-блока ТН3. Поля служебных данных пока не зафиксированы и могут быть изменены в дальнейшем.

## Алгоритм формирования контрольной суммы маркерного пакета.

Поле Checksum содержит дополнение до «0» суммы всех байтов UDP-пакета, начиная от нулевого байта поля маркера и исключая саму контрольную сумму и все служебные данные, следующие после Checksum, рассматриваемых как 2-х байтные слова, без перехода бита переполнения в младший разряд.

Функция расчёта контрольной суммы на языке «C++»

uint16 checksum(const void *buffer, int size, uint16 sum)

{

auto *ptr = (const uint16*)buffer;

while (size > 0)

{

sum += *ptr;

size -= 2;

ptr++;

}

return uint16(uint32(0x10000) - sum);

}

## Режим формирования выходного UDP-потока без маркерного пакета.

В конфигурации выходного потока (в формате JSON) имеется необязательный параметр "marker" (см. таблицу 4). Явное указание значение "no" для этого параметра отключает формирование и выдачу маркерного пакета «INFO» фрейма данных для соответствующего выходного потока. При этом утилита «TNParserRT» формирует и выдаёт потребителю только UDP-пакеты данных «DATA».

Это позволяет на приёмной стороне UDP-потока от утилиты «TNParserRT» подать разобранные данные модулей сразу на отображение.

## Подмешивание номеров тиков ТН3 в UDP-пакеты данных «DATA».

Явное указание значения «yes» для необязательного параметра «ticks» в параметрах выходного потока включает подмешивание номеров 1024-герцовых тиков накопителя ТН3 в выходные UDP-пакеты данных «DATA» утилиты «TNParserRT».

Данный режим может быть полезен при необходимости синхронизации по номеру тика накопителя различных выходных потоков утилиты «TNParserRT» от различных модулей распределенной системы.

При включении этого режима выходной UDP-пакет данных «DATA» утилиты разбивается на «пачки» данных, соответствующие отдельному тику накопителя. Перед каждой такой пачкой данных на тике в UDP-пакет дополнительно вставляются четыре байта (uint32) номера тика ТН3 и два байта (uint16) размера этой пачки в байтах.

Пример. Допустим мы сконфигурировали выходной поток утилиты «TNParserRT» на выдачу полного сырого потока данных одного канала АЦП/301 каждые два тика ТН3. Частота дискретизации АЦП/301 выбрана 131072 Гц.

При этом в один выходной UDP-пакет «DATA» будут упакованы две пачки данных, состоящие из ста двадцати восьми 16-битных измерения АЦП (см. таблицу 3).

Таблица 3. UDP-пакет «DATA» с подмешанными тиками ТН3.

|  | UDP-пакет данных «DATA» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № тика | Размер | Пачка данных | № тика | Размер | Пачка данных |
| тип | uint32 | uint16 | raw bytes | uint32 | uint16 | raw bytes |
| hex | 01 00 00 00 | 00 01 | 256 байт | 02 00 00 00 | 00 01 | 256 байт |
| dec | 1 | 256 | 128 x int16 | 2 | 256 | 128 x int16 |

Примечание 1. Для корректной синхронизации нумерации тиков дочерних кожухов распределенной системы с мастер-блоком необходимо в конфигурации ТН3 (tcfg-файл) для дочерних блоков указывать «Абсолютное время» в разделе «Синхронизация времени». Для более подробной информации о настройки синхронизации времени в распределённой системе необходимо обратится к руководству по эксплуатации накопителя ТН3.

Примечание 2. В этом режиме рекомендуется выбирать частоту выдачи выходного потока таким образом, чтобы размер данных результирующего UDP-пакета данных «DATA» (вместе с подмешанными тиками) не превышал 1024 байт. В противном случае этот пакет будет разбит на несколько UDP-пакетов с размером данных, не превышающим 1024 байт. Это может затруднить разбор данных на приёмной стороне. А в случае потерь приёмником промежуточных UDP-пакетов данных и невозможность их корректного разбора.

# Конфигурирование выходных потоков утилиты «TNParserRT».

Конфигурирование выходного потока СПО «TNParserRT» осуществляется с помощью конфигурационного файла в формате JSON.

Для каждого из выходных потоков можно задать следующие параметры выдачи в зависимости от типа (режима) потока:

Таблица 4. Параметры выходного потока.

| db | имя или полный путь к базе данных в режиме SQL |
| --- | --- |
| host | IP-адрес назначения выходного UDP-потока или хоста БД PostgreSQL. Для широковещательной выдачи — задать адрес 255.255.255.255 или broadcast |
| port | UDP-порт назначения выходного UDP-потока или доступа к БД PostgreSQL |
| tickcount | делитель частоты 1024-герцового тика ТН3 для выдачи данных (имеет приоритет перед параметром timeout) |
| timeout | таймаут периодической выдачи данных в миллисекундах |
| mode | режим выдачи данных на весь поток (таблица 6). По умолчанию «raw» |
| marker | значение «no» - отключает отправку маркерного кадра. Значение по умолчанию - «yes» |
| ticks | значение «yes» - включает подмешивание номеров тиков ТН3 в UDP-пакеты данных. Значение по умолчанию - «no» |
| sql | тип базы данных для режима SQL. Если не указан, выбирается режим UDP |
| slots | массив выдаваемых сигналов с разделением данных до канала (параметра) модуля отдельного блока (кожуха). (таблица 4) |
| tables | массив таблиц БД для режима SQL |

Для каждого выходного слота выходного потока можно задать следующие параметры (таблица 5):

Таблица 5. Параметры отдельного слота выходного потока.

| dataCol | имя столбца таблицы для сохранения параметра в режиме SQL |
| --- | --- |
| mode | режим выдачи данных слота (таблица 6). Если явно не задан, будет взят из режима, заданного для всего выходного потока |
| block, cover | номер блока (кожуха) в распределенной системе для выходного потока |
| slot | номер модуля (слота) в выбранном блоке для выходного потока |
| channel, line | список выдаваемых каналов выбранного модуля для выходного потока |
| param | список выдаваемых параметров выбранных каналов модуля |

Таблица 6. Режимы выдачи данных выходного потока и слотов.

| Режим | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| raw | int16, uint16, uint32 | Выдача последних полученных измерений в «сыром» виде (цифра) по таймауту или делителю тика так, как их выдаёт соответствующий модуль |
| real | float | Выдача последних полученных измерений в физических величинах там, где это возможно. Например, напряжения или сопротивления для АЦП |
| all | char, int16, uint16, uint32 | Выдача всех измерений, накопленных за период выдачи в «сыром» виде (цифра) так, как их выдаёт соответствующий модуль |
| all-real | float | Выдача всех измерений, накопленных за период выдачи в физических величинах там, где это возможно. Например, напряжения или сопротивления для АЦП |
| nmea | ASCII | Выдача текстовых сообщений в формате NMEA для модулей СНС |
| udp | char | Выдача данных UDP-пакета (payload) для сетевых модулей МПК и ПК платы сбора |

## Нумерация кожухов, слотов, каналов и параметров в конфигурационном файле.

Нумерация кожухов в JSON-файле выходных потоков осуществляется в следующем порядке.

Нумерация кожухов в конфигурационном JSON-файле для распределенной системы начинается от нуля.

Мастер-блок имеет номер «0».

Дочерние кожухи нумеруются последовательно, начиная с номера «1», по сетевым разъёмам мастер-блока справа-налево, сверху-вниз, если смотреть на диаграмму мастер-блока в СПО «ТН Лаб». Или сверху вниз, если смотреть на дерево приборов в СПО «ТН Лаб».

Нумеруются все дочерние кожухи, подключённые к мастер-блоку, даже если они не сконфигурированы на регистрацию или выдачу данных в real-time.

Таким образом, в самой максимальной конфигурации распределённой системы, когда к мастер-блоку подключены 22 дочерних блока (2 к разъёмам ПК-2 и 20 — через модули МПК) будет следующая нумерация:

- номер «0» - мастер-блок;

- номер «1» - дочерний блок, подключенный к разъёму X4 модуля ТН3.ПК-2;

- номер «2» - дочерний блок, подключенный к разъёму X5 модуля ТН3.ПК-2;

- номер «3» - дочерний блок, подключенный к верхнему разъёму модуля МПК/001 в первом слоту;

- номер «4» - дочерний блок, подключенный к нижнему разъёму модуля МПК/001 в первом слоту;

- номер «5» - дочерний блок, подключенный к верхнему разъёму модуля МПК/001 во втором слоту;

- номер «6» - дочерний блок, подключенный к нижнему разъёму модуля МПК/001 во втором слоту;

- …

- номер «21» - дочерний блок, подключенный к верхнему разъёму модуля МПК/001 в десятом слоту;

- номер «22» - дочерний блок, подключенный к нижнему разъёму модуля МПК/001 в десятом слоту.

Нумерация слотов, каналов и параметров в конфигурационном JSON-файле начинается от единицы (а не от нуля, как в массивах на языке «C»). Такая же нумерация (от единицы) слотов и каналов используется в СПО «ТН Лаб» при составлении задания накопителя ТН3.

## Информация о статусах кожухов ТН3.

Также в поле "slot" выходного потока слота отдельного кожуха можно через запятую указать выдачу статусных данных этого кожуха (таблица 7). При этом остальные поля для этого потока необязательны и игнорируются.

Таблица 7. Статусные данные выходного потока кожуха.

| Режим | Тип данных, размер | Описание |
| --- | --- | --- |
| status | uint16, 2 байта | статусное слово накопителя ТН3 (таблица 8) |
| error | uint32, 4 байта | ошибки разбора данных кожуха (таблица 9) |
| temp | Int16, 2 байта | температура кожуха в кодах; Градусы Цельсия получаются делением на 16 |
| ftemp | float, 4 байта | температура кожуха в градусах Цельсия |
| tick | uint32, 4 байта | метка времени кожуха (номер тика) |
| frame | uint32, 4 байта | счётчик полученных кадров данных кожуха |

Таблица 8. Значения битов статусного слова ТН3.

| № бита | Значение |
| --- | --- |
| 0 | Флаг режима работы: 0 — нормальный режим; 1 — установлен режим ограниченной информативности. |
| 1-10 | Флаги технической информации (ошибок). Каждый бит, соответствует определённому слоту в блоке и состоянию. 0 — нет ошибки; 1 — ошибка (отсутствие синхронизации или отказ модуля в слоте N, где N - номер бита). Является ошибкой если плата в данном слоте физически установлена. |
| 11-15 | Зарезервированы, не используются. |

Таблица 9. Коды ошибок парсера данных кожуха.

| 0x0 | нет ошибок; |
| --- | --- |
| 0x1 | tcfg-файл не соответствует входному UDP-потоку |
| 0x2 | json-файл не соответствует tcfg-файлу |
| 0x3 | был потерян хотя бы один фрейм с начала запуска утилиты |
| 0x4 | за последние 10 секунд был потерян хотя бы один фрейм |

## Конфигурирование выходных потоков для модулей АЦП.

Файл конфигурации выходного потока СПО «TNParserRT» задаётся в формате JSON-массива выходных потоков на заданные IP-адреса и порты.

Пример:

[{

"state":     "on",          // включить

"host":      "127.0.0.1",   // IP-адрес приёмника данных

"port":      "50001",       // UDP-порт приёмника данных

"timeout":   "100",         // 100мс - частота 10Гц

"slots":

[	{

"block": "0",	// выдавать данные с основного кожуха (0 - мастер)

"slot":  "temp,error,tick",	// выдавать статусные данные кожуха

},{

"mode":    "raw",	// выдавать сырые значения в кодах АЦП

"block":   "0",	// выдавать данные с основного кожуха (0 - мастер)

"slot":    "1",	// выдавать данные от АЦП из первого слота

"channel": "1-5"	// выдавать данные с 1,2,3,4 и 5-го каналов АЦП

}]

},{

"state":     "on",          // включить выдачу

"host":      "127.0.0.1",   // IP-адрес приёмника данных

"port":      "50002",       // UDP-порт приёмника данных

"tickcount": "100",         // выдавать каждые 100 тиков ТН3

"slots":

[	{

"mode":     "real",	// выдавать значения в вольтах (float)

"block":	"1",		// выдавать данные с дочернего кожуха (1-й дочерний)

"slot":	"2",		// выдавать данные от АЦП из второго слота

"channel":	"2,7"		// выдавать данные со 2 и 7-го каналов АЦП

}]

},{

"state":     "on",          // включить выдачу

"host":      "127.0.0.1",   // IP-адрес приёмника данных

"port":      "50003",       // UDP-порт приёмника данных

"tickcount": "10",          // выдавать весь набор данных за 10 тиков ТН3

"slots":

[	{

"mode":    "all",   // выдавать весь поток канала слота

"block":   "0",     // выдавать данные с основного кожуха

"slot":    "1",     // выдавать данные от АЦП из первого слота

"channel": "1"      // выдавать все данные с 1-го канала АЦП

}]

},{

"state":     "on",          // включить выдачу

"host":      "127.0.0.1",   // IP-адрес приёмника данных

"port":      "50004",       // UDP-порт приёмника данных

"tickcount": "10",          // выдавать весь набор данных за 10 тиков ТН3

"slots":

[	{

"mode":  "all-real",  	// выдавать весь поток канала слота в вольтах

"cover": "0",     	// выдавать данные с мастер-кожуха

"slot":  "1",     	// выдавать данные от АЦП из первого слота

"line":  "1"      	// выдавать с 1-го канала АЦП

}]

}]

В этом примере для четырёх выходных потоков реализованы различные способы накопления и выдачи данных, полученных от ТН3.

Первый выходной поток выдаётся на адрес 127.0.0.1, порт 50001 каждые 100мс. В поле slots задана выдача пяти каналов АЦП из первого модуля(слота) мастер блока. При этом будет выдано одно последнее измерение по каждому каналу слота, полученное на момент выдачи выходного потока.

Второй выходной поток выдаётся на адрес 127.0.0.1, порт 50002. Выдача осуществляется на каждый сотый 1024-герцовый «тик» выдачи данных накопителем ТН3. Выданы будут данные с 2-го и 7-го каналов второго модуля первого дочернего блока. При этом будет выдано одно последнее измерение по каждому каналу модуля, полученное на момент выдачи выходного потока. Данные АЦП будут выданы в физических величинах в соответствии с коэффициентом, заданном в tcfg-задании для выбранных каналов модуля.

Третий выходной поток выдаётся на адрес 127.0.0.1, порт 50003. Выдача осуществляется на каждый десятый «тик» выдачи данных накопителем ТН3. Данные будут выданы с 1-го канала 1-го слота мастер-блока, накопленные за всё время с момента последней выдачи потребителю.

Четвёртый выходной поток выдаётся на адрес 127.0.0.1, порт 50004. Выдача осуществляется на каждый десятый «тик» выдачи данных накопителем ТН3. Данные будут выданы с 1-го канала 1-го слота мастер-блока, накопленные за всё время с момента последней выдачи потребителю в соответствующих физических величинах АЦП (вольтах, омах итд).

Примечание 1. Для выходного потока параметр tickcount является приоритетным по отношению к timeout.

Примечание 2. Если для выходного потока задан режим «all» или «all-real», то для формирования выходного потока будут использованы данные только одного, первого канала, первого слота блока, указанных в поле «slots». Остальные каналы выданы не будут. Так как невозможно будет разобрать на приёмной стороне смешанные данные с нескольких каналов, слотов, блоков.

### Модули АЦП/010 и АЦП/310.

Для АЦП/010 и АЦП/310 для конфигурирования выходного потока выбранного канала АЦП в поле «param» необходимо также указать необходимые параметры выдачи.

Нумерация параметров канала:

1 - мгновенное значение переменного напряжения;

2 - среднеквадратическое значение переменного напряжения;

3 - частота переменного напряжения.

## Конфигурирование выходных потоков для модулей ARINC-429.

### Режим "all".

В режиме "all" выдаются все слова (метки) ARINC-429, накопленные за период выдачи в виде 32-битных слов одного канала.

Пример:

{

"state":     "on",          // включить выдачу

"host":      "127.0.0.1",   // IP-адрес приёмника данных

"port":      "50001",       // UDP-порт приёмника данных

"timeout":   "100",         // 100мс - частота 10Гц

"slots":

[

{

"mode":    "all",   // выдавать все метки канала ARINC-429, файловый приём

"block":   "0",     // берём данные с основного кожуха

"slot":    "1",     // берём данные от ТН3/А429/001 из первого слота

"channel": "3",     // берём данные с третьего канала ARINC-429 модуля

}

]

}

### Периодический режим "raw".

Периодический режим по таймауту или делителю тика в режиме "raw" является адресным. Парсер имеет буфер на 256 меток для каждого канала ARINC-429, полученных на момент выдачи. И в момент выдачи выдаёт только указанные в конфигурации метки.

Пример:

{

"state":     "on",          // включить выдачу

"host":      "127.0.0.1",   // IP-адрес приёмника данных

"port":      "50001",       // UDP-порт приёмника данных

"timeout":   "100",         // 100мс - частота 10Гц

"slots":

[

{

"mode":    "raw",   // выдавать выбранные метки ARINC-429, адресный приём

"block":   "0",     // берём данные с основного кожуха

"slot":    "1",     // берём данные от ТН3/А429/001 из первого слота

"channel": "3",     // берём данные с третьего канала

"param":   "0100, 0110, 0203, 0205-0210" // выдаём только выбранные метки,

// последние полученные на момент выдачи

// в виде 32-битных слов

}

]

}

Набор выдаваемых меток линии ARINC-429 в поле «param» должен быть задан в явном формате языка "C":

восьмеричном, начиная с нуля:          075, 0103-0310,

шестнадцатеричном, начиная с 0x:   0x10, 0x0A-0x10,

или десятичном.

### Периодический режим "real".

В этом режиме для преобразования слова в физическую величину необходимо задать дополнительные параметры (таблица 10).

Таблица 10. Конфигурация выдачи физических значений из слов ARINC-429.

| msb | номер старшего разряда данных от 1 |
| --- | --- |
| lsb | номер младшего разряда данных от 1 |
| price | цена младшего разряда |
| sdi | матрица источника/приёмника данных в двоичном виде («no» - не использовать) |
| sign | признак наличия знака |

При этом в UDP будет выдано знаковое или беззнаковое значение, заложенное в разрядах lsb...msb слова ARINC-429, умноженное на «price» с учётом матрицы SDI.

ВАЖНО! Для знаковых значений в поле «msb» указывается номер бита знака. Знаковое целое, заложенное в разрядах lsb...msb слова ARINC-429 интерпретируется как знаковое целое в дополнительном коде. И оно умножается на значение ЦМР в поле «price».

Пример:

{

"state":        "on",           // включить выдачу

"host":         "127.0.0.1",    // IP-адрес приёмника данных

"port":         "14442",        // UDP-порт приёмника данных

"timeout":      "40",           // 40мс - частота выдачи 25Гц

"mode":         "real",         // все данные выдавать в физ. величинах

// "marker":    "off",          // по-умолчанию - выдача маркерного UDP-пакета

"slots": [

{

"block":    "9",

"slot":     "3",

"channel":  "13",

"param":    "005",      // адрес слова A429

"msb":      "28",       // номер старшего разряда

"lsb":      "19",       // номер младшего разряда

"price":    "0.25",     // цена младшего разряда

"sdi":      "no",       // игнорировать SDI, выдавать все слова с адресом 005

"sign":     "yes"       // в данных знаковое значение

},{

"block":    "9",

"slot":     "2",

"channel":  "12",

"param":    "0103",

"msb":      "28",

"lsb":      "20",

"price":    "0.25",

"sdi":      "00",       // выдавать слова с адресом 103 и SDI 00

"sign":     "no"        // в данных беззнаковое значение

},{

"block":    "9",

"slot":     "2",

"channel":  "10",

"param":    "071",

"msb":      "28",

"lsb":      "18",

"price":    "0.25",

"sdi":      "10",       // выдавать слова с адресом 071 и SDI 10

"sign":     "no"

} ]

}

### JSON-секция "A429"

Конфигурационный JSON-файл может содержать секцию "A429", предназначенную для однократного указания коэффициентов пересчёта слов ARINC429 в физические величины для всех выходных потоков этого файла.

Пример:

...

// один раз приведём все пересчёты в «физику» для всех блоков, cлотов, линий и меток ARINC429

"A429":[

// 1. Напряжение на аварийной шине

{"block":"9","slot":"2","line":"12","param":"0103","sdi":"00","sign":"no","msb":"28","lsb":"20","price":"0.25"},

// 2. Частота шины наземного источника

{"block":"9","slot":"2","line":"10","param": "071","sdi":"10","sign":"no","msb":"28","lsb":"18","price":"0.25"},

// 3. Обороты ВСУ

{"block":"9","slot":"3","line":"13","param": "005","sdi":"no","sign":"no","msb":"28","lsb":"19","price":"0.25"},

...

]}

...

И в конфигурации потоков указываем только:

...

"slots":[

// 1. Напряжение на аварийной шине

{ "block": "9", "slot": "2", "line": "12", "param": "0103", "sdi": "00", "mode": "real" },

// 2. Частота шины наземного источника

{ "block": "9", "slot": "2", "line": "10", "param":  "071", "sdi": "10", "mode": "real" },

// 3. Целевые Обороты ВСУ

{ "block": "9", "slot": "3", "line": "13", "param":  "005", "sdi": "no", "mode": "real" },

...

## Конфигурирование выходных потоков для модулей CAN/RS.

Для каналов последовательных портов предусмотрен только режим "all" - выдаётся весь «сырой» поток байтов, накопленных за период выдачи.

Для каналов CAN режим "all" — выдаётся весь поток упакованных CAN-пакетов с одного канала на UDP-порт в виде ID-LEN-DATA (потоковый приём).

Вероятно, будет нюанс с растущим буфером накопления.

Для каналов CAN режим "raw" - периодическая выдача упакованных CAN-пакетов, выбранных по ID, с одного канала в виде ID-LEN-DATA (адресный приём).

## Конфигурирование выходных потоков для модулей IRIG.

Для каналов последовательных портов предусмотрен только режим "all" - выдаётся весь «сырой» поток байтов, накопленных за период выдачи.

Для каналов IRIG на данный момент предусмотрен только режим "raw" — выдача «сырого» 16-битного целого в заданном миноре и смещении. Для этого кроме задания номера линии необходимо также указать номер подзадания, номер минора и смещение на необходимую ячейку мажора.

Пример:

{

"state":        "on",        // включить выдачу

"host":         "127.0.0.1", // IP-адрес приёмника данных

"port":         "14442",     // UDP-порт приёмника данных

"timeout":      "40",        // 40мс - частота выдачи 25Гц

"slots": [

{

"mode":       "raw",     // выдавать «сырые» 16-битные целые

"block":      "9",

"slot":       "3",

"line":       "1",       // линия IRIG №1. применён синоним поля «channel»

"task":       "1",       // номер подзадания

"minor":      "3",       // номер минора в мажоре от единицы

"offset_num": "4",       // номер смещения 16-битной ячейки данных в миноре от единицы

},{

"mode":        "raw",    // выдавать «сырые» 16-битные целые

"block":       "9",

"slot":        "3",

"line":        "1",      // линия IRIG №1.

"task":        "1",      // номер подзадания

"minor":       "3",      // номер минора в мажоре

"offset_bits": "48",     // смещение 4-й 16-битной ячейки данных в миноре в битах

}]

}

Скорее всего впоследствии будет реализован режим «all» - выдача всего сырого потока мажоров IRIG для заданного подзадания заданной линии.

## Конфигурирование выходных потоков для модулей ТН3/СНС/001.

Для модулей СНС реализованы два режима:

"all" — выдаётся весь поток байт, полученный с последовательного порта спутникового приёмника за период выдачи;

"nmea" — выдаются только полученные за период выдачи текстовые сообщения в формате NMEA.

## Конфигурирование выходных потоков для модулей ТН3/МПК/301 и ТН3.ПК-1/2.

Для модулей ТН3/МПК/301 и ТН3.ПК-1/2 на плате сбора предусмотрены режимы "all" и "udp".

В режиме "all" выдаётся весь «сырой» поток байт, полученный по соответствующему каналу Ethernet, включая заголовки Ethernet, IP, UDP и данные.

В режиме "udp" выдаются выделенные из Ethernet-пакета данные UDP-пакета (payload).

## Конфигурирование выходных потоков для модулей ТН3/СЧ/301.

В периодическом режиме по таймауту или делителю тика в режиме "raw" выдаются выбранные параметры каналов (частоты, периоды или длительности).

Нумерация параметров канала:

- частота ПФ, количество переходов Kн→Kв (ПФ) за период измерения;

- частота ОФ, количество переходов Kв→Kн (ОФ) за период измерения;

- период ПФ, время между переходами Kн→Kв (ПФ) и Kн→Kв (ПФ);

- период ОФ, время между переходами Kв→Kн (ОФ) и Kв→Kн (ОФ);

- длительность ПИ, время между переходами Kн→Kв (ПФ) и Kв→Kн (ОФ);

- длительность ОИ, время между переходами Kв→Kн (ОФ) и Kн→Kв (ПФ).

Пример:

{

"state":     "on",          // включить выдачу

"host":      "127.0.0.1",   // IP-адрес приёмника данных

"port":      "50001",       // UDP-порт приёмника данных

"timeout":   "100",         // 100мс - частота 10Гц

"slots": [

{

"block":   "0",     // выдавать данные с основного кожуха

"slot":    "1",     // выдавать данные от ТН3/А429/001 из первого слота

"channel": "3",     // выдавать данные с третьего канала

"param":   "1,4-6"  // выдаём только выбранные параметры,

// последние полученные на момент выдачи

// в виде 32-битных слов -

// частота ПФ, период ОФ, длительности ПИ и ОИ.

} ]

}

## Конфигурирование выдачи в базу данных SQLITE.

Сохранение данных в базу SQLITE производится периодически по таймауту или делителю тика. В режимах "raw" или "real" сохраняются выбранные параметры каналов модулей (напряжения, частоты, периоды, длительности итд) в заданные столбцы заданной  строки заданной таблицы БД SQLITE. Для сохранения данных в одну и туже строку таблицы для выходного потока задаются имя и значение первичного ключа в полях «rowidCol» и «rowidValue». Для сохранения метки времени обновления данных в строке задаётся имя соответствующего столбца в поле «timeCol». Метка времени сохраняется в виде числа миллисекунд, прошедших с полуночи (00:00:00 UTC) 1 января 1970 года (эпоха Unix).

За создание базы данных и соответствующих таблиц с заданными столбцами отвечает заказчик. СПО «TNParserRT» осуществляет только обновление в имеющихся таблицах существующей БД.

Пример выходного потока:

{

"state":      "on",        // включить

"tickcount":  "100",       // выдача по делителю тика

"sql":        "sqlite",    // тип SQL-базы

"db":         "db.sqlite", // полный или относительный путь к БД sqlite

"tables": [ // массив таблиц для сохранения данных

{

"table":      "data",   // имя таблицы

"rowidCol":   "rowid",  // имя столбца первичного ключа

"rowidValue": "7",      // значение первичного ключа

"timeCol":    "ts",     // имя столбца метки времени

"slots": [ // массив столбцов таблицы для записи данных

{

"dataCol": "adc3_real", // имя столбца для сохранения

"mode":    "real",      // тип данных

"block":   "0",         // номер блока

"slot":    "1",         // номер слота

"channel": "3",         // номер линии

"param":   "6",         // номер параметра

},{

// следующий столбец таблицы "data"

} ]

},{

// следующая таблицы

} ]

}

Примечание: При выборе частоты обновления значений в таблицах в режиме SQL следует учитывать время, необходимое для выполнения транзакций сохранения данных в БД. Если выполнения транзакций будет ощутимо большим, СПО «TNParserRT» не гарантирует успешный приём и разбор полного входного потока от накопителя ТН3 (возможны пропуски и потери входных данных).

## Конфигурирование выдачи в базу данных PostgreSQL.

Конфигурирование сохранения в БД PostgreSQL в общем аналогично БД SQLITE. Для БД PostgreSQL в выходном потоке необходимо дополнительно указать хост, на котором расположена БД, порт для доступа к БД, имя пользователя базы и пароль:

{

"state":     "on",

"tickcount": "100",      // частота обновления данных, каждые 100 тиков

"sql":       "psql",     // тип sql-базы

"db":        "test_db",  // имя sql-базы

"host":      "localhost",// хост расположения БД

"port":      "5432",     // порт

"user":      "leo",      // пользователь БД

"password":  "root12",   // пароль пользователя

"tables": [ // дальнейшая конфигурация аналогична БД SQLITE.

…

}

# ЧМИ приложение «tnparsergui».

Приложение «tnparsergui» позволяет с помощью удобного графического интерфейса сформировать параметры командной строки для вызова утилиты «tnparserrt» и запустить на выполнение выбранную команду.

# Утилита «tnreplay».

## Назначение

Утилита «tnreplay» предназначена для воспроизведения записей накопителей ТН3 с выдачей UDP-потока на заданные IP-адреса и порты.

## Возможности

- воспроизведение ТН3-записей форматов tne и tnd;

- циклическое воспроизведение записей;

- выдача UDP-потока записи на один или несколько заданных IP-адресов и портов;

- воспроизведение записи в реальном времени, с ускорением или замедлением;

- останов воспроизведения файла после выдачи заданного количества UDP-пакетов;

- постановка воспроизведения на паузу после каждого отправленного кадра записи;

- вывод в консоль процента воспроизведения проигрываемой записи;

- ускоренная прокрутка начала воспроизведения на заданное время, процент или тик записи.

## Примеры применения

tnreplay -x 5 -p file.tne 127.0.0.1:13332

проигрывает файл «file.tne» с ускорением 5, с отображением прогресса воспроизведения в консоли и выдачей UDP-потока ТН3 на адрес 127.0.0.1, порт 13332.

tnreplay -p -s 1:20:10.5 file.tne

проигрывает файл «file.tne», с отображением прогресса воспроизведения, начиная с момента один час двадцать минут и десять с половиной секунд от начала записи, в адрес 127.0.0.1 и порт 13332 по умолчанию.

Все параметры утилиты можно посмотреть вызвав утилиту в терминале с ключом -h:

tnreplay -h

Ключи вызова утилиты --en и --ru позволяют принудительно выбрать английский и русский языки соответственно для вывода подсказок.

ВАЖНО! Утилита tnreplay при воспроизведении tnd/tne-файлов выдаёт в UDP пакеты данных всех модулей системы, для которых в tcfg-файле конфигурации была разрешена регистрация данных, включая модули с ВЫКЛЮЧЕННОЙ выдачей данных в реал-тайм в UDP. В то же время утилита tnparserrt штатно разбирает данные только тех модулей, у которых в конфигурации была включена не только регистрация данных, но и ВЫДАЧА данных в реал-тайм в UDP.

Для корректной работы связки tnreplay + tnparserrt рекомендуется всегда применять ключи -R (принудительный разбор данных всех регистрируемых модулей) и -r (отключение разбора необнаруженных модулей) утилиты tnparserrt.

По умолчанию при запуске утилита tnreplay принудительно завершает работу всех запущенных до неё экземпляров утилиты. При необходимости запуска нескольких экземпляров утилиты tnreplay необходимо применять ключ вызова -K, --no-kill.

# ЧМИ приложение «tnreplaygui».

Приложение «tnreplaygui» позволяет с помощью удобного графического интерфейса сформировать параметры командной строки для вызова утилиты «tnreplay» и запустить на выполнение выбранную команду.

# Русификация консольного вывода утилит «tnparserrt» и «tnreplay».

Утилиты «tnparsrerrt» и «tnreplay» позволяют выводить подсказки на английском или русском языках.

По умолчанию подсказки в утилитах выводятся в соответствии с языком системной локали. Ключи вызова утилиты --en и --ru позволяют принудительно выбрать английский или русский язык соответственно для вывода подсказок.

Примечание. Для корректного отображения русских подсказок в консоли в ОС семейства Windows необходимо в региональных настройках выбрать "Русский язык" для программ, не использующих Unicode. А для ОС Windows 7 и младше ещё и в свойствах консоли выбрать шрифт, отличный от точечного.